# Optimalisatie voortoets en praktische wegwijzer

# Fase 1: screening met bevraging en literatuurstudie

# Rapport

# 25  september 2023

# In opdracht van het

# Colofon

| Opdrachtgever: Contactpersoon: | Agentschap Natuur en Bos - ANB Mandonx Tine - tine.mandonx@vlaanderen.be |
| --- | --- |
| Opdrachtnemer: Contactpersoon: | AGT nv – Adviesbureau inzake Grondwatertechnieken David Simpson - david.simpson@agt.be |
| Projecttitel: | Optimalisatie voortoets en praktische wegwijzer |
| Projectreferentie: | AGT4584 |
| Documenttitel: | Fase 1: screening met bevraging en literatuurstudie |
| Documenttype: | Rapport |
| Documentreferentie: | 2023 09 25-KABL_DSIM-AGT4584-Rapport-v1 |
| Datum: | 25 september 2023 |
| Versie: | 1 |
| Status: | concept |
| Auteur(s): | Handtekening(en): |
| Katreine Blomme Technisch expert AGT David Simpson Senior projectleider AGT |  |
| Nazicht door: | Handtekening: |
| Theo Olsthoorn Hygea-Consult Cas Neyens Projectingenieur AGT |  |

Dit document is opgesteld in functie van de vraagstelling. Het document is als één geheel te beschouwen, delen van het document mogen niet los van het geheel worden gebruikt. De gehanteerde gegevens in de berekeningen zijn geschatte waarden van de werkelijkheid op basis van metingen, literatuurwaarden en expertise. AGT nv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele afwijkingen van parameters ten opzichte van de werkelijke waarden.

Inhoudsopgave

Colofon	2

1	Samenvatting	5

2	Inleiding	5

3	Inzicht in het (grond)watersysteem voor niet-experts	5

3.1	Wat is grondwater?	5

3.2	Wat is grondwaterstroming?	6

3.3	Grondwater als deel van de watercyclus	8

3.4	Grondwatervoeding en grondwaterpeilveranderingen in de tijd	8

3.5	Freatische versus gespannen grondwaterlagen (aquifers)	9

3.6	Hoe worden grondwaterpeilen en grondwaterstroming gemeten?	10

3.7	Hoe worden grondwaterpeilen en -stromingen berekend?	11

4	Bespreking van de grondwateringrepen	12

4.1	Grondwaterwinning	14

4.2	Waterinjectie via putten	15

4.3	Infiltratie	16

4.4	Bemaling van bouwputten	16

4.4.1	Bemaling met putten	17

4.4.2	Retourbemaling	17

4.4.3	Open bemaling (sleuven) en horizontale drainage	17

4.4.4	Lijnbemaling (voor ondergrondse leidingen)	18

4.5	Onrechtstreekse ingrepen	18

4.5.1	Captatie van oppervlaktewater uit beken/rivieren/grachten	18

4.5.2	Verharding	19

4.5.3	Vegetatiewijziging (o.a. ontbossing)	19

4.5.4	Terreinophoging	19

4.6	Cumulatieve effecten	20

4.7	Klassering van grondwateringrepen	20

5	Grondwatersystemen typologie	22

6	Literatuur	25

7	Bijlagen	26

7.1	Interview Mathieu Agniel (Leefmilieu Brussel)	26

7.1.1	Voorstelling geïnterviewde	26

7.1.2	Algemene opmerkingen	26

7.1.3	Effecten winning op natuur	26

7.1.4	Hoe worden bemalingen geëvalueerd?	26

7.1.5	Evaluatie permanente, diepe winningen	27

7.1.6	Cumulatieve effecten	27

7.1.7	Seizoenale effecten (bv. drogere perioden)	27

7.1.8	Monitoring	29

7.1.9	Parameterkeuze	29

7.1.10	Gebruik grondwatermodellen van Brussel:	29

7.1.11	Andere uitdagingen	29

7.1.12	Kort inzicht procedure KWO-vergunning Frankrijk:	29

7.2	Interview Niels van der Maaden (Waterschap Rijn en IJsel, Nederland)	30

7.2.1	Voorstelling geïnterviewde	30

7.2.2	Herkomst vergunningsaanvragen	30

7.2.3	Omvang van de ingreep	30

7.2.4	Beoordelingsproces	31

7.2.5	Impactberekening	32

7.2.6	Beoordelingscriteria	33

7.2.7	Vergunningstraject en verlening	34

7.2.8	Hoe wordt omgegaan met klimaatverandering?	34

# Samenvatting

# Inleiding

# Inzicht in het (grond)watersysteem voor niet-experts

## Wat is grondwater?

Grondwater is water dat zich in de ondergrond bevindt. De ondergrond bestaat uit harde gesteenten (kalksteen, zandsteen, graniet enz.) of losse “gesteenten” (zand, leem, klei of veen). In beide gesteenten zitten holtes (poriën) die gevuld kunnen zijn met gassen (lucht) of vloeistoffen (water). In een zandgrond is het gehalte aan poriën typisch rond 35 % van het totale grondvolume, terwijl bij een vast gesteente dit slechts enkele procenten of minder kan bedragen. In de bodem juist onder het maaiveld zijn deze poriën meestal deels gevuld met lucht en deels gevuld met water. Dit wordt de onverzadigde zone genoemd omdat de poriën niet voor 100 % gevuld zijn met water. Strikt genomen wordt het water in de onverzadigde grond geen grondwater genoemd. (bodemwater?)

Beneden een bepaalde diepte zijn alle poriën wel voor 100 % verzadigd met water, waardoor dit deel van de ondergrond de verzadigde zone wordt genoemd. Als deze verzadigde zone beneden bijvoorbeeld 1 m diepte voorkomt, dan zal bij het graven van een put dieper dan 1 m de put vollopen met water en een vijver vormen met een waterpeil op iets meer dan 1 m onder het maaiveld. Het waterniveau in genoemde put wordt de grondwatertafel of grondwaterspiegel genoemd het is het niveau waar de druk van het water gelijk is aan de atmosferische druk. Het grondwatersysteem begint vanaf de grondwatertafel, en omvat dus de ondergrond waarvan de poriën tussen en in de gesteenten voor 100 % met (grond)water zijn gevuld. Boven de grondwatertafel bevindt zich een capillaire zone: hier wordt het grondwater opgezogen. In een zandbodem zijn de poriën groot en is de capillaire zone beperkt tot enkele centimeters of decimeters, terwijl in leem- of kleibodems de capillaire zone enkele meters dik kan zijn. De capillaire zone kan een belangrijke waterlevering betekenen voor planten in droge perioden wanneer het bodemvochtgehalte laag is en de grondwatertafel zich vrij diep bevindt voor de plantenwortels.

De ondergrond vormt dus een enorm groot reservoir waar water in opgeslagen zit. Zo zal een terrein van 100 bij 100 m, over een (verzadigde) diepte van 100 m, bij een poriëngehalte van 35 %, 100x100x100x0,35 = 350.000 m³ of 350 miljoen liter water bevatten.

## Wat is grondwaterstroming?

Grondwaterstroming is de verplaatsing van grondwater doorheen de poriën in de ondergrond. Gelijkaardig aan de stroming in waterlopen zal grondwater altijd stromen van een hoger naar een lager peil dat vastgesteld kan worden in een peilbuis. De snelheid van grondwaterstroming wordt bepaald door enerzijds het peilverschil over een bepaalde afstand tussen twee plaatsen en anderzijds door de doorlatendheid van de ondergrond. De doorlatendheid hangt op haar beurt af van het type ondergrond: grind is zeer doorlatend, zand is goed doorlatend, leem is weinig doorlatend en een kleibodem zeer weinig doorlatend. Bepaalde harde gesteenten zoals onverweerd graniet kunnen quasi ondoorlatend zijn. De lage doorlatendheid van de ondergrond vormt dus een soort rem of weerstand op de grondwaterstroming. Hierdoor is grondwaterstroming normaal zeer traag in vergelijking met stroming in waterlopen waar deze weerstand van de grond afwezig is (in sommige geologische lagen zoals kalksteen met grote spleten en grotten kan grondwater een gelijkaardige stromingssnelheid hebben als in waterlopen).  Typisch is de grondwatersnelheid in de orde van enkele meters tot tientallen meters per jaar in een zandgrond.

Het debiet Q (m3/d) dat door de grond stroomt kan afgeleid worden van de wet van Darcy, als:

Q = K x A x ∆H/∆x, met

K de doorlatendheid (meter/dag, m/d) van de grond,

A de doorstroomoppervlakte (m²),

∆H het grondwaterpeilverschil (m) over een afstand ∆x (meter).

Zo zal in een zandgrond met een doorlatendheid van 10 m/d, doorheen een oppervlak van 1 m² en met een grondwaterpeilverschil van 1 m over 1000 m afstand een debiet stromen van:

10 x 1 x 1/1000 = 0,01 m³/d of 3,65 m³/jaar.

De stroomsnelheid kan afgeleid worden door dit debiet te delen door de doorstroomoppervlakte A en de effectieve porositeit ne. De effectieve porositeit is het aandeel poriën van het totale poriënvolume dat deelneemt aan de grondwaterstroming, en is typisch 30 % in een zandgrond. In bovenstaand voorbeeld is de stroomsnelheid dan:

v = Q/ne = 0,01/0,3 = 0,033 meter/dag of 12 meter/jaar.

Een grondlaag die goed doorlatend is zoals zand wordt watervoerend genoemd en wordt aangeduid met de term watervoerende pakket of aquifer (Figuur 1). Een grondlaag die weinig doorlatend is zoals klei wordt waterremmend genoemd en wordt aangeduid met de benaming slecht doorlatende pakket of aquitard. Een quasi ondoorlatende laag zoals onverweerde graniet wordt waterafsluitende laag of aquiclude genoemd. Aquicludes komen in Vlaanderen quasi niet voor.

Natuurlijke grondwaterstroming wordt dus gedreven door verschillen in grondwaterpeilen op verschillende plaatsen, gelijkaardig aan luchtstroming (wind) die gedreven wordt door luchtdrukverschillen of water in een rivier dat stroomt van een hoger naar een lager peil. De grondwaterpeilen kunnen niet alleen horizontaal verschillen van plaats tot plaats, maar ook in de verticale richting op verschillende dieptes. Zo kan het grondwaterpeil op 100 m diepte hoger zijn dan op 1 m diepte, waardoor de grondwaterstroming vanuit de diepere lagen naar boven stroomt richting het maaiveld. Deze opwaartse stroming wordt kwel genoemd. Een gebied waar dit voorkomt is typisch laaggelegen en wordt een kwelgebied genoemd. Omgekeerd wordt een neerwaartse stroming onder invloed van lagere grondwaterpeilen in de diepte wegzijging genoemd. Dit komt voornamelijk voor in hoger gelegen infiltratiegebieden. In feite stroomt het grondwater in alle richtingen van de driedimensionale ondergrond, gelijkaardig aan luchtstroming (wind). De horizontale stroming is dikwijls wel veel groter dan de verticale stroming (typisch 10x), aangezien de doorlatendheid in horizontale richting van vele grondlagen en vooral grondpakketten veel hoger is dan de doorlatendheid in verticale richting. Dit komt omdat de ondergrond  dikwijls in horizontale lagen wordt afgezet tijdens de geologische vorming.

Figuur 1: Schematische doorsnede van een grondwatersysteem met putten.

## Grondwater als deel van de watercyclus

Grondwater ontstaat dikwijls als neerslag die in de bodem dringt (infiltratie), verticaal doorheen de onverzadigde grondlagen stroomt (percolatie), de grondwatertafel bereikt en op die manier het grondwaterreservoir aanvult. Dit proces wordt grondwatervoeding genoemd. Wat er feitelijk gebeurt is dat er meer onverzadigde poriën verzadigd raken met water waardoor de grondwatertafel stijgt. Omgekeerd kunnen de verzadigde poriën geledigd worden door bijvoorbeeld het onttrekken van water door plantenwortels of oppompen via een waterput, en zo de grondwatertafel doen dalen (dit is negatieve grondwatervoeding of onttrekking). Typisch wordt zo enkel een deel van het totale poriënvolume aangevuld of geledigd, in een zandgrond typisch 25 % van het totale grondvolume dus 70 % van het poriënvolume. De kleinere poriën worden immers niet gemakkelijk geledigd of gevuld, de grotere wel. Dit deel van het poriënvolume dat gemakkelijk opvult en ledigt wordt de vrije berging Sy genoemd (de vrije berging kleiner dan de effectieve of doorstroomde porositeit, het verschil heet veldcapaciteit, de hoeveelheid water die in de poriën achterblijft na vrije drainage en beschikbaar is voor planten in perioden zonder regen).

Door de grondwateraanvulling van neerslag stijgen de grondwaterpeilen, wat aanleiding geeft tot een grondwaterstroming richting de gebieden met een lager grondwaterpeil. Waar het grondwater boven het maaiveld uitkomt, is de weerstand van de gronddeeltjes weg en kan het water dus vrij afstromen, eventueel over het maaiveld en als oppervlaktewater. In waterlopen zoals grachten, beken en rivieren concentreert de afstroming zich, waardoor grote hoeveelheden grondwater snel afgevoerd kunnen worden. Op die manier zal de waterloop lokaal het grondwaterpeil verlagen. De grondwaterstroming loopt dus typisch van hoog gelegen gebieden (met weinig of geen waterlopen) naar laag gelegen zones waar veel of grote waterlopen aanwezig zijn die het daarin uitstromende grondwater versneld afvoeren. De waterlopen vormen dus een uitlaatklep voor de aanvulling van het grondwater door neerslag (Naast het afvoeren van grondwater, wat de basisafvoer wordt genoemd, kunnen waterlopen ook water afvoeren dat rechtstreeks van het maaiveld in de waterloop stroomt, zoals langdurige neerslag en bij overstromingen het geval is. Dit heet piekafvoer wat voorkomt bij grote hoeveelheden neerslag).

## Grondwatervoeding en grondwaterpeilveranderingen in de tijd

Door de trage grondwaterstroming lijkt het grondwaterpeil vrij stabiel in de tijd. Nochtans is het grondwaterpeil ook onderhevig aan dagelijkse, jaarlijkse en meerjaarlijkse veranderingen. De belangrijkste variatie is de seizoenale: na de winter rond februari-maart zijn in België de grondwaterpeilen normaal gezien het hoogst en na de zomer in september-oktober het laagst. Deze variatie wordt niet veroorzaakt door verschillen in neerslag, die in België vrij constant verdeeld is over het jaar (in de zomer zijn regenbuien in het algemeen wel intenser en korter dan in de winter). In de winter is er echter veel minder waterverlies naar de atmosfeer via verdamping door de bodem en de vegetatie omdat de luchttemperaturen en zonnestraling lager zijn, waardoor er netto meer neerslagwater naar het grondwater kan doordringen. De grondwatervoeding die bepaald wordt door het verschil tussen neerslag en verdamping is dus hoger in de winter dan in de zomer. Dit seizoenale effect is vooral duidelijk bij een ondiepe grondwatertafel (0-3 m diepte) waar de neerslag de grondwatertafel snel bereikt. Bij diepere grondwatertafels moet de infiltrerende neerslag een langere weg afleggen naar het grondwater, waardoor de seizoenale variaties gedempt worden en bij heel diepe grondwatertafels (> 10 m) vaak zelfs niet of nauwelijks meer zichtbaar zijn (Figuur 2). Naast de seizoenale fluctuaties kunnen opeenvolgende droge of natte jaren een systematische daling of stijging veroorzaken van de grondwaterpeilen over meerdere jaren.

De grondwatervoeding is dus zeer bepalend voor de hoogte van de grondwaterpeilen en de basisafvoer van waterlopen. Perioden van langdurige droogte zullen zowel de grondwaterpeilen als de waterpeilen en het afvoerdebiet in waterlopen doen dalen. Het grondwatersysteem werkt als een enorm waterreservoir dat in dergelijke droge perioden toch de waterlopen voorziet van water. Omgekeerd kan het grondwatersysteem in langdurige perioden van overvloedige neerslag veel water opslaan via de grondwatervoeding dat anders voor overstromingen zou zorgen. De bufferende werking van het grondwatersysteem zorgt dus voor een belangrijke stabiliteit in de watercyclus, die bovendien essentieel is voor het ecosysteem.

Figuur 2: voorbeeld van seizoenale fluctuaties in een ondiepe peilbuis (blauwe lijn) in functie van de tijd en stabielere grondwaterpeilen in diepere peilbuizen (zwart en oranje), uit: DOV Verkenner.

## Freatische versus gespannen grondwaterlagen (aquifers)

Tot hiertoe werden enkel freatische grondwaterlagen beschouwd, dit zijn grondwaterlagen waarin de grondwatertafel vrij op en neer kan bewegen door het opvullen of ledigen van het poriënvolume (vrije berging) in de grond. Daarnaast bestaan er ook grondwaterlagen met gespannen grondwater. Dit zijn goed doorlatende grondlagen zoals zand die bovenaan afgedekt zijn door een weinig doorlatende laag zoals klei, zoals de onderste blauwe laag in Figuur 1. Het grondwater dat in een dergelijke laag zit kan slechts zeer traag of zelfs niet door de weinig doorlatende laag stromen waardoor het grotendeels opgesloten zit. Deze laag kan zijwaarts op een andere plek waar de kleilaag afwezig is wel gevoed worden door neerslag, waardoor de grondwaterpeilen stijgen tot boven de top van de zandlaag (onderkant van de afdekkende kleilaag). Op dat ogenblik zijn alle beschikbare poriën van de zandlaag gevuld en staat het grondwater onder overdruk en is daarom gespannen. Een goede analoog voor een freatische grondwaterlaag is een open vat waarin water op en neer kan bewegen en de analoog voor een gespannen grondlaag is een volledig afgesloten (stalen) vat dat onder overdruk staat.

De toename of afname van deze waterdruk of spanning vertaalt zich ook in een stijging of daling van het grondwaterpeil in deze laag, maar deze stijging of daling gaat niet gepaard met het opvullen of ledigen van poriën aangezien het peil boven de top van de onderzijde van de afdekkende kleilaag blijft waardoor de zandlaag volledig verzadigd blijft. De veranderingen in waterpeil (of waterdruk) worden in een dergelijke gespannen laag gedreven door het inkrimpen en uitzetten van de laag zelf (naar analogie met het gesloten, stalen vat: het inkrimpen of uitzetten van het vat). Bij dezelfde onttrekking of toevoeging van water zal de grondwaterpeildaling of stijging in een gespannen grondwaterlaag echter vele malen hoger zijn dan in een freatische grondwaterlaag, omdat het volume dat vrijkomt bij dezelfde waterpeilstijging veel kleiner is. Dit vrijkomen van water bij een bepaalde grondwaterpeildaling in een gespannen grondlaag wordt uitgedrukt als de “elastische berging”, die gemakkelijk 100 maal kleiner is dan de vrije berging (Sy=0.1, S=0.001). Een gespannen grondwaterlaag kan vrij worden wanneer de grondwaterpeilen dalen tot onder de top van deze laag, door bijvoorbeeld veel water uit deze laag weg te pompen. Afgesloten grondwaterlaag worden doorgaans als half-gespannen of semi-gespannen beschouwd omdat de bovenliggende laag niet normaliter sterk  waterremmend is maar niet waterdicht. Aan de kust komen veel halfgespannen zandlagen voor onder een dunne laag polderklei.

Het onderscheid tussen een freatische en gespannen grondwaterlaag is belangrijk omdat de reactie op grondwateringrepen in beide systemen een zeer verschillende dynamiek heeft. Bij een gespannen grondwaterlaag reikt de reactie op de grondwaterpeilen over het algemeen veel verder en is zij veel sneller door de lagere elastische berging. Anderzijds kan de volledige recuperatie van een grondwaterpeil na een onttrekking in een gespannen aquifer soms veel langer duren aangezien de grondwatervoeding van de aquifer veel trager verloopt (ik geloof niet dat ik het hiermee eens ben).

## Hoe worden grondwaterpeilen en grondwaterstroming gemeten?

Het grondwaterpeil wordt gemeten door handmatig of machinaal een rond gat te boren in de grond waarin een (peil)buis wordt geplaatst. Deze peilbuis is normaal gezien een plastic (PVC of HDPE) buis met een buitendiameter van 3,2; 5,0 of 6,3 cm, die in de onderste meter(s) nauwe filterspleten heeft waar het grondwater kan binnenstromen. De ruimte tussen het boorgat en de buis met de filterspleten wordt opgevuld met goed doorlatend filterzand, dat ervoor zorgt dat de gronddeeltjes niet via de filterspleten de peilbuis kunnen binnenstromen. Het waterpeil in de peilbuis geeft het grondwaterpeil aan, en kan handmatig gemeten worden door een peillint of automatisch peilsensor (meestal een druksensor). Tegenwoordig bestaan er sensors verbonden met een logger die de peilingen bijvoorbeeld elke minuut automatisch opslaan en doorsturen naar een server. Door peilfilters op verschillende dieptes te plaatsen, kunnen de peilen ook op verschillende dieptes gemeten worden. Dit soort peilbuizen worden strikt genomen piëzometers genoemd (Figuur 3).

Grondwaterstroming is zelden rechtstreeks te meten. In de meeste gevallen worden de grondwaterstromingen berekend op basis van peilmetingen in meerdere peilbuizen op een afstand van elkaar. Uit de onderlinge peilverschillen en afstanden kan de grondwaterstromingsrichting en -snelheid afgeleid worden tussen de peilbuizen.

Figuur 3: Schematische afbeelding van een peilbuis en een piëzometer (overgenomen van www.ecopedia.be). Wat is een piezometer anders dan een peilbuis. Een piezometer is gewoon een buis specified om de stijghoogte te meten, dus open aan bovenzijde en met een kort filter zodat duidelijk is voor welke diepte de stijghoogte geldt? Ik heb er verschillende boeken op nagekeken. De rechterbuis is eerder een freatische put/bron.

## Hoe worden grondwaterpeilen en -stromingen berekend?

Er zijn veel verschillende methoden om grondwaterpeilen en grondwaterstromingen te berekenen op plaatsen en/of tijdstippen waar geen metingen voorhanden zijn. In hoofdzaak worden de volgende methoden het meeste toegepast:

- Analytische formules: dit zijn wiskundige vergelijkingen die relatief eenvoudig en snel uit te rekenen zijn en meestal voor simpele vraagstukken gebruikt worden, bijvoorbeeld de verlaging van de grondwatertafel in de buurt van één pompput in één watervoerende laag. Analytische formules kunnen eenvoudig met een rekenmachine of in een rekenblad (vb. Excel) worden uitgerekend.

- Numerieke modellen: hiermee kunnen complexere systemen worden berekend/gesimuleerd, zoals situaties met meerdere putten of meerdere grondwaterlagen, in de buurt van waterlopen. Ook kan de geologische variatie in het model opgenomen worden. De opstelling en doorrekening van dergelijke modellen vraagt dikwijls veel meer tijd en meer invoergegevens dan de analytische formules. Een bijkomend nadeel van dergelijke modellen is dat zowel de ruimte als de tijd ingedeeld moeten worden in vakjes (discretisatie), analoog aan de pixels van een foto maar dan grover. Hierdoor zijn de oplossingen dikwijls minder juist op korte afstanden dan bijvoorbeeld analytische methoden. De meest gebruikte modelcodes zijn MODFLOW (gratis) en FEFLOW (betalend).

- Analytische elementen: bij deze methode worden analytische vergelijkingen gecombineerd om toch complexere systemen te kunnen berekenen dan met alleen enkelvoudige formules mogelijk is (bijvoorbeeld situaties met meerdere pompputten). De methode is qua complexiteit beperkter dan numerieke modellen, maar heeft wel de voordelen van een snellere doorrekening en een hoge nauwkeurigheid op korte afstanden. Veel gebruikte software voor analytische elementen te berekenen zijn TTim/TimML (gratis), MLU (betalend) en AnAqSim (betalend).

- Tijdreeksanalyse: bovenstaande methoden trachten de fysische processen zo goed mogelijk te vertalen naar wiskundige formules om de werkelijkheid te benaderen. Bij tijdreeksanalyse worden meetreeksen gebruikt (bijv. neerslag, waterlooppeilen) waarmee variaties in de tijd bijvoorbeeld grondwaterpeilen in een peilbuis te simuleren op een meer statistische manier. Deze methoden zijn dikwijls nauwkeuriger op plaatsen waar veel meetdata voorhanden is (zoals in een peilbuis), maar zijn moeilijker toe te passen waar geen metingen voorhanden zijn. Veel gebruikte software zijn Pastas (gratis) en Menyanthes (betalend).

Vaak worden combinaties van bovenstaande technieken gebruikt, vooral bij grotere grondwaterstudies. Naast de berekening van grondwaterpeilen en grondwater-stroming worden soms aanvullend stroombaananalyse (“particle tracking”) de stroombanen berekend van deeltjes in de grondwaterstroming, om bijvoorbeeld het intrekgebied van een winning te bepalen of de evolutie van de verspreiding van verontreiniging te voorspellen. Tot slot kunnen ook het transport van de opgeloste stoffen zelf in het grondwater gesimuleerd worden met een stoftransportmodel, al dan niet rekening houdend met sorptie aan de bodemdeeltjes, chemische reacties (afbraak, neerslag…) etcetera. Dergelijke stoftransportmodellen vereisen echter veel inputgegevens die vaak met een grote onzekerheid gepaard gaan. Zij zijn bovendien zeer complex, waardoor stoftranssportmodellen enkel voor zeer specifieke vragen worden ingezet (bijvoorbeeld in het kader van grondwatersanering, radioactieve berging of geothermie).

# Bespreking van de grondwateringrepen

Met grondwateringrepen worden door de mens veroorzaakte aanpassingen aan het grondwatersysteem bedoeld. In enge zin worden in deze studie voornamelijk ingrepen behandeld die binnen het kader van de Vlaamse (en Europese) wetgeving getoetst moeten worden. Grondwateringrepen kunnen globaal in vier groepen worden geplaatst volgens het effect op het systeem zoals omschreven in het MER-richtlijnenboek voor water [5]:

- Wijziging van de grondwaterkwantiteit (onttrekking of aanvulling van grondwater).

- Wijziging van de grondwaterkwaliteit (verandering van de opgeloste stoffen in het grondwater).

- Wijziging van de hydrogeologische opbouw (van de ondergrond, o.a. door graafwerken, waterkerende wanden…).

Verschillende grondwateringrepen kunnen samen voorkomen, zoals het onttrekken en terug injecteren van grondwater bij een retourbemaling in combinatie met waterkerende wanden. Het onttrekken of injecteren van grondwater kan ook een verandering van de grondwaterkwaliteit veroorzaken, zoals bijvoorbeeld mineralisatie van organisch materiaal bij verlaging van de grondwatertafel.

In deze studie zullen uitsluitend de wijzigingen in grondwaterkwantiteit worden besproken, aangezien de voortoets en de praktische wegwijzer enkel de grondwaterkwantiteit behandelen.

De exploitatiewijze van de ingrepen kan sterk verschillen. Een onttrekking of aanvulling van water kan rechtstreeks gebeuren via waterputten, drainages en infiltratiegrachten; of onrechtstreeks door een vermindering van de grondwatervoeding bij verhardingen of een vermeerdering van de voeding door opstuwen van waterlopen. Een onttrekking kan zeer kortstondig zijn of continu doorgaan over meerdere jaren. Verder kan de ingreep ondiep aan de watertafel plaatsvinden of op honderden meters diep. De berekening en beoordeling van de invloed van de ingrepen op de omgeving is uiteraard sterk afhankelijk van de exploitatiewijze.

In de volgende paragrafen worden de belangrijkste grondwateringrepen, de verschillende exploitatiewijzen en hun potentiële effecten op het watersysteem besproken. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de processen die spelen, aangezien deze zullen bepalen welke berekeningen van toepassing zijn.

## Grondwaterwinning

Een grondwaterwinning bestaat meestal uit een geboorde waterput, waaruit het grondwater wordt onttrokken met een pomp. De waterput is gelijkaardig aan een peilbuis, maar dan met een veel grotere boordiameter (250 tot 700 mm) en buisdiameter (125-250 mm). De gefilterde sectie van de putbuis is normaal ook veel langer dan bij een peilbuis, in de orde van 5 tot 50 m. De put kan zeer ondiep zijn, bijvoorbeeld 10 m, of zeer diep, bijvoorbeeld 400 m. Ondiepe putten kunnen met een bovengrondse vacuümpomp worden afgepompt via een aanzuigleiding, maar de meeste waterputten worden voorzien van een elektrisch aangedreven onderwaterpomp in de putbuis zelf.

In eerste instantie zal de pomp het water in de putbuis opzuigen, waardoor het waterpeil in de putbuis daalt. Deze daling veroorzaakt een onderdruk die grondwater aanzuigt vanuit de watervoerende laag. De aanzuiging zorgt op zijn beurt voor een verlaging van de waterdruk in de watervoerende laag. De /Het? putfilter en de boorgatwand hebben een bepaalde hydraulische weerstand, de putweerstand, die ervoor zorgt dat de waterdrukverlaging juist buiten het boorgat minder groot is dan in de putbuis. In een freatische grondwaterlaag leidt de waterdrukverlaging tot het ledigen van de poriën (de vrije berging) aan de watertafel in de onmiddellijke nabijheid van de put waardoor de watertafel begint te zakken. De verlaagde grondwaterdruk (peil) in de grondwaterlaag rond de pompput zal op haar beurt grondwater gaan aantrekken uit een steeds wijdere omgeving. In afwezigheid van grondwatervoeding (van percolerende neerslag of oppervlaktewater), zal de grondwaterverlaging oneindig blijven uitbreiden in alle richtingen (radiaal) weg van de pompput zodat een afpompingskegel ontstaat die groter wordt in de tijd.

Wanneer er wel grondwatervoeding aanwezig is binnen de afpompingskegel, bijvoorbeeld via percolerende neerslag, zal de uitbreiding van de afpompingskegel vertraagd worden. Op het moment dat de grondwatervoeding die binnen de afpompingskegel stroomt gelijk is aan de grondwateronttrekking, stopt de uitbreiding van de grondwaterverlaging. De grondwaterstanden blijven dan constant in de tijd of stationair (ruimtelijk zijn er wel nog verschillen in grondwaterstand en er is dus wel stroming mogelijk in een stationaire toestand). De uitbreiding van de afpompingskegel stop alleen wanneer de onttrekking gecompenseerd wordt door een toename van voeding die optreedt als gevolg van de veroorzaakte grondwaterdaling. Dit kan zijn door verdampingsreductie bij lagere grondwaterstanden, door geïnduceerde voeding van de bepompte laag via een afdekkend pakket of via verminderde afvoer naar of toegenomen infiltratie uit oppervlaktewater. Voeding vanuit de neerslag heeft geen invloed op de veroorzaakte verlaging.  In veel gevallen in België zal de afpomping deels gecompenseerd worden door een verminderde afvoer van grondwater in nabijgelegen waterlopen (zonder dat de waterlopen het grondwater rechtstreeks voeden). Het overschot aan grondwatervoeding uit neerslag dat afgevoerd wordt door de waterlopen wordt dus deels afgevangen door de grondwaterwinning.

In een gespannen grondwaterlaag is de reactie anders. Een afpomping in een dergelijke laag veroorzaakt ook een daling van het waterpeil rond de pompput. De daling verloopt echter veel sneller dan in een freatische laag omdat de elastische berging veel kleiner is dan de vrije berging. Ook hier zal een afpompingskegel gevormd worden die zich uitbreidt in alle richtingen. De gespannen laag wordt echter niet rechtstreeks gevoed door percolerende neerslag of door oppervlaktewater, maar door 1) het grondwater dat door de weinig doorlatende lagen boven en/of onder de afgepompte laag liggen en 2) door zijwaartse toestroming van water doorheen de watervoerende laag afkomstig van een locatie waar de grondwaterlaag aan de oppervlakte komt en daar wel gevoed wordt door neerslag en/of oppervlaktewater. Deze voeding via waterremmende is per oppervlakte-eenheid meestal gering, waardoor de afpompingskegel in gespannen grondwaterlagen dikwijls ver reikt, doorgaans veel verder dan bij freatische grondwaterlagen voor hetzelfde onttrekkingsdebiet. De waterremmende laag (of lagen) boven de afgepompte gespannen laag zorgen voor een beperktere invloed naar de bovenliggende freatische watertafel toe. In het algemeen zal het effect op de watertafel lokaal minder groot zijn, maar daarvoor uitgespreid over een groot oppervlak. Op locaties waar de waterremmende laag ontbreekt, en de gespannen laag in contact komt met de bovenliggende freatische laag, kan de verlaging aan de watertafel lokaal wel groter zijn dan de verlaging aan de watertafel dichter bij de pompput.

Zeer belangrijk voor de invloed op de omgeving is het regime van de winning in functie van de tijd. Veel winningen voor industriële productie pompen quasi continu heel het jaar door, met slechts korte pauzes voor onderhoud. Andere winningen zoals voor irrigatie in landbouw zijn slechts actief in het groeiseizoen of worden soms zelfs maar enkele weken ingezet bij droogte. Bij quasi-continue winningen zijn de grondwaterpeilen normaal min of meer in evenwicht met de onttrekking (stationaire toestand), en speelt de berging geen rol. Bij tijdelijke onttrekkingen dalen de grondwaterpeilen vooral in het begin van de onttrekking en speelt de berging wel een rol.

## Waterinjectie via putten

In sommige toepassingen wordt water terug geïnjecteerd in de ondergrond via putten, zoals bij retourbemaling, koude-warmte opslag (KWO) en kunstmatige grondwateraanvulling voor de drinkwatervoorziening “Aquifer storage and recovery (ASR)”. Retourbemaling wordt in de volgende paragraaf besproken. Bij KWO worden dezelfde hoeveelheden water geïnjecteerd als onttrokken op hetzelfde moment, waardoor netto geen water wordt weggenomen uit de aquifer. Hierdoor blijft de grondwaterstandverandering op iets grotere afstand van de putten beperkt. Bij sommige ASR projecten wordt water in een bepaalde periode geïnjecteerd (bijvoorbeeld in een natte periode) en in een andere periode terug onttrokken (bijvoorbeeld in een droge periode). De tijdelijke invloed kan dus groter zijn dan bij KWO, maar over meerdere jaren is de invloed kleiner dan bij een winning waar alleen netto wordt onttrokken.

Qua werking is injecteren eigenlijk het omgekeerde als onttrekken: in plaats van een verlaging krijg je een verhoging die min of meer op dezelfde manier kan berekend worden, maar dan gespiegeld over de watertafel. Bij injectie in één put ontstaat zo een omgekeerde afpompingskegel Er zijn wel verschillen, namelijk dat de verzadigde dikte van het pakket toeneemt in plaats van afneemt en ook het feit dat de putweerstand bij injectie hoger is dan bij onttrekking.

## Infiltratie

Bij infiltratie wordt oppervlaktewater of opgepompt grondwater boven het maaiveld geloosd, waardoor het in de bodem dringt en via de onverzadigde zone tot aan de grondwatertafel percoleert. Meestal wordt het water in een afgesloten depressie (vijver, opgestuwde gracht of wadi) gebracht. Dit wordt dikwijls toegepast voor hemelwaterinfiltratie van verharde oppervlakken en herinfiltratie van bemalingswater.

Infiltratie doet zich ook voor in waterlopen waarvan het peil boven de grondwaterstand staat, zoals in bepaalde kanalen (bijvoorbeeld het Albertkanaal op sommige delen). Waterlopen die een groot stroomgebied afwateren kunnen in droge perioden ook infiltreren naar het grondwater. De waterlopen kunnen tijdelijk een hoger waterpeil hebben dan het grondwater door de toestroming van water uit het stroomgebied, terwijl de grondwaterpeilen lager staan door uitdroging. Vele kleine waterlopen hebben echter een beperkt stroomgebied en zakken mee met het grondwater tot ze eventueel zelfs droog vallen. Belangrijk is hier weer de bodemweerstand van de waterlopen: bij infiltratie is de bodemweerstand veel hoger dan bij drainage aangezien deeltjes in het water tegen en in de bodem worden gedrukt in plaats van losgemaakt bij drainage. Hierdoor zal er minder water infiltreren dan draineren bij hetzelfde peilverschil tussen grond- en oppervlaktewater (het absolute peilverschil kan gelijk zijn, maar is wel tegengesteld bij infiltratie ten opzichte van drainage).

Het infiltratieproces is vrij complex en bepaald door: 1) de waterdiepte in de infiltratievoorziening (depressie), 2) de bodemweerstand van de infiltratievoorziening, die sterk bepaald wordt door aanslibbing en vegetatie, 3) de dikte en doorlatendheid van de onverzadigde zone boven de watertafel en 4) de doorlatendheid van de verzadigde zone. De kwaliteit van het water dat ingebracht wordt is zeer belangrijk voor onder andere verstopping van de infiltratievoorziening, zowel de hoeveelheid zwevende stoffen (wat aanleiding geeft tot fysische verstopping) als de opgeloste stoffen (die leiden tot chemische en/of biologische verstopping). Verder moet uiteraard opgepast worden dat het ingebrachte water de grondwaterkwaliteit niet nadelig beïnvloedt.

## Bemaling van bouwputten

Met bemaling wordt in enge zin meestal een tijdelijke verlaging van de grondwatertafel bedoeld om ondergrondse werken droog te kunnen uitvoeren. De doelstelling hier is dus niet een bepaald debiet te kunnen oppompen, maar om een bepaald grondwaterpeil te kunnen instellen (met een zo laag mogelijk pompdebiet). Het verschil met grondwaterwinningen is dus 1) het doel is een peil te behalen niet een debiet; 2) het is meestal een ondiepe onttrekking, 3) er worden meestal meerdere putten of bemalingsonderdelen ingezet.

Daarnaast zijn er ook permanente bemalingen om bijvoorbeeld niet-waterdichte kelders droog te houden of om tunnelinritten stabiel en droog te houden. Deze zitten qua type ingreep tussen grondwaterwinningen en bemaling in.

### Bemaling met putten

Een bouwput die drooggelegd moet worden bestaat typisch uit een oppervlak waarbinnen het grondwaterpeil onder een bepaald niveau moet gehouden worden gedurende een beperkte tijd (typisch enkele weken of maanden). Om dit peil te bereiken wordt meestal een lijn onttrekkingsputten rondom de bouwputcontour geplaatst op regelmatige afstanden, aangezien de meeste toestroming vanuit de zijkanten komt. Voor ondiepe bemalingen, zoals voor de aanleg van één ondergrondse verdieping, worden dikwijls kleine bemalingsfilters tot 10 m diepte geplaatst op een tussenafstand van 3 à 5 m, die door een bovengrondse vacuümpomp worden afgepompt.

Voor diepere bemalingen worden naast de filterbemaling ook diepere putten geplaatst (dieptebronnen) met elk een eigen onderwaterpomp. In sommige gevallen moeten naast de verlaging van de grondwatertafel ook diepere gespannen lagen onder een waterremmende (klei)laag worden afgepompt, om de waterdruk te verlagen en zo het opbarsten van de waterremmende laag en de bouwputbodem te voorkomen. Dit heet een spanningsbemaling. Voor verdere details over bemalingen wordt verwezen naar de Richtlijn bemalingen ter bescherming van het milieu [4].

### Retourbemaling

Onder retourbemaling wordt in brede zin het terug inbrengen van het opgepompte grondwater in de ondergrond bedoeld. In enge zin duidt retourbemaling op rechtstreekse injectie in de watervoerende laag via putten of drains, en onderscheidt zich zo van oppervlakkige infiltratie van het water vanop het maaiveld. Zowel infiltratie als injectie is niet evident omwille van de volgende redenen:

- Er moet een minimale horizontale afstand gehanteerd worden tussen onttrekking en retour, om hydraulische kortsluiting te vermijden (veel water rondpompen zonder de bouwput droog te krijgen). Een vuistregel is dat deze minimale afstand minstens 10x de verlagingsdiepte moet bedragen, dus voor 4 m peilverlaging moet de retour op minstens 40 m afstand staan.

- Bij infiltratie gaat er meestal maar weinig water de grond in, dus er is veel infiltratieoppervlak nodig wat in de praktijk niet dikwijls voorhanden is. Na verloop van tijd kan de infiltratievoorziening (gracht of wadi) dichtslibben, wat het infiltratiedebiet nog doet afnemen.

- Bij injectie is putverstopping een groot probleem. Het bemalingswater wordt dikwijls ondiep onttrokken waardoor het belucht wordt. Dit leidt tot neerslagreacties die aanleiding geven tot snelle verstopping van de injectieputten. In de praktijk blijkt dat retourbemaling enkel goed werkt met dieptebronnen die volledig verzadigd blijven en niet met ondiepe filters (praktijkonderzoek naar ondiepe retour is nog volop gaande).

### Open bemaling (sleuven) en horizontale drainage

Een open bemaling wordt vaak toegepast voor uitgravingen in weinig doorlatend materiaal, waarin de toestroming beperkt is, of ondiepe bemaling van grote oppervlakken. In de bouwputbodem worden ondiepe (circa 0,5 m) sleuven gegraven die aflopen naar een iets dieper gelegen put van waar het grondwater wordt opgepompt. Soms wordt de sleuf met grind opgevuld. Als alternatief voor de sleuven kunnen ook drainagebuizen worden aangebracht, wat min of meer hetzelfde bemalingsconcept is, maar minder in de weg liggen voor de bouwwerken. De sleuven worden typisch aangelegd aan de voet van de uitgravingshellingen, en bij grote bouwputten ook op regelmatige lijnen doorheen de bouwput. Open bemaling wordt dikwijls gecombineerd met andere bemalingstechnieken zoals filterbemaling.

Specifiek voor een open bemaling is dat de onttrekking van het grondwater zeer ondiep gebeurt, juist onder het bemalingspeil, in plaats van putten die een diepere filterstelling hebben. Verder gebeurt de onttrekking niet via puntsgewijze putten, maar via lijnvormige elementen. Hierdoor bolt het grondwaterpeil tussen de elementen minder op en wordt er in het algemeen minder grondwater verpompt dan met putten om hetzelfde bemalingspeil te verkrijgen.

### Lijnbemaling (voor ondergrondse leidingen)

In wezen is een lijnbemaling gelijkaardig aan de bemaling van een bouwput, alleen is de vorm van het te bemalen oppervlak zeer lang (enkele tientallen tot honderden meters) en vrij smal (enkele meters). Daarenboven wordt dikwijls in voortschrijdende moten (deeltrajecten) gewerkt, van bijvoorbeeld 100 m lang. Door deze specifieke vorm zijn andere wiskundige formules van toepassing dan bij een bouwput, waardoor een lijnbemaling in de voortoets apart beschouwd wordt.

In tegenstelling tot een bouwput waarin de toestroming van het grondwater van alle kanten komt, is dit bij een lijnbemaling hoofdzakelijk loodrecht op de lijn, behalve aan de uiteinden waar de stroming ook van alle kanten komt. Aangezien de gewenste verlaging dikwijls ondiep is, wordt in de meeste gevallen met ondiepe bemalingsfilters gewerkt in één of twee lijnen parallel aan het tracé. Een luchtdichte collector verbindt de individuele filters met een vacuümpomp.

## Onrechtstreekse ingrepen

### Captatie van oppervlaktewater uit beken/rivieren/grachten

Het wegnemen van kleine hoeveelheden water uit een waterloop ten opzichte van het basisdebiet zal normaal geen significante peilwijzigingen teweeg brengen in de waterloop, en dus ook geen effect hebben op het grondwater. Grote waterlopen (vb. Kleine en Grote Nete, Dijle) hebben een basisdebiet van meer dan 1 m³ per seconde ofwel 3600 m³/u, wat veel hoger is dan de typische captatie van enkele tientallen m³/u. Als de captatie wel leidt tot een peildaling in de waterloop, kan deze daling doorwerken op het grondwaterpeil. De verandering in grondwaterpeilen neemt dan af met de afstand tot de waterloop. Opnieuw is de bodemweerstand van de waterloop ook mee bepalend hoe groot het effect doorwerkt op het grondwaterpeil.

Een speciaal geval zijn grondwaterwinningen die doelbewust in de buurt van grote waterlopen worden geplaatst. Hierbij wordt via het grondwater eigenlijk een deel van het afvoerdebiet van de waterloop afgevangen, en wordt het grondwatersysteem als natuurlijk filter gebruikt om het rivierwater te zuiveren en een veiligheidsbuffer te vormen tegen mogelijke verontreinigingen in het oppervlaktewater. Deze zogenoemde oevergrondwaterwinning wordt o.a. vaak in Nederland toegepast voor grote drinkwaterwinningen.

### Verharding

Verharding van het maaiveld leidt tot een drastische wijziging van de oppervlakkige afvoer, infiltratie en evapotranspiratie en dus ook op de grondwatervoeding. In het extreme geval is de verharding volledig waterdicht en wordt de grondwatervoeding op die plek tot nul herleidt. Globaal genomen over een jaar kan dit dus leiden tot een afname van de grondwaterpeilen en/of verlaging van het afvoerdebiet van het oppervlaktewater. Let wel, in droge perioden waar netto grondwaterverliezen kunnen optreden omdat de evapotranspiratie hoger is dan de infiltratie, zal tijdelijk minder grondwaterverlies optreden na verharding omdat ook de evapotranspiratie wordt stilgelegd. Verder kan een semi-doorlatende verharding zowel zorgen voor minder infiltratie als voor minder evapotranspiratie, waardoor de grondwatervoeding afhankelijk van klimaatomstandigheden kan stijgen of dalen ten opzichte van de niet-verharde oppervlakte.

Tot slot spreekt het voor zich dat hoe groter de verharde oppervlakte, hoe groter de impact is. Ter illustratie, als 1 hectare (100x100m of 10.000 m²) 100% verhard wordt, en de jaarlijkse grondwatervoeding was voordien 250 mm/jaar, dan is de jaarlijkse vermindering van de grondwatervoeding equivalent aan een grondwateronttrekking van 10.000 m² x 0,25 m/jaar = 2500 m³/jaar wat nog vrij beperkt is ten opzichte van een typische grondwaterwinning. Een oppervlakte van 10 hectaren verharding (vb. Een forse serre voor glastuinbouw) zal equivalent zijn aan een winning van 25.000 m³/jaar wat wel aanzienlijk is.

### Vegetatiewijziging (o.a. ontbossing)

Een vegetatiewijziging grijpt vooral in op de evapotranspiratie. Bossen zullen met name in droge perioden veel meer water verbruiken dan andere vegetatietypes, omdat boomwortels dieper doordringen in de bodem en de verdamping hoger is. Daarnaast kan een vegetatiewijziging, en in de eerste plaats de verwijdering ervan, leiden tot meer oppervlakkige afstroming en zelfs erosie, waardoor de oppervlakkige afvoer sterk toeneemt (en zo de grondwatervoeding afneemt). Dit is voornamelijk het geval op steilere hellingen met leemgrond in het zuiden van Vlaanderen, terwijl dit in de vlakkere, zandige Kempen veel minder voorkomt. Een vegetatiewijziging geeft dus geen éénduidig effect op het grondwater aangezien er vele processen spelen (veel meer dan hier kort vermeld) en kan dus niet zo eenvoudig naar rekenregels worden vertaald. Evenals bij verhardingen is de grootte van het oppervlakt waarover de wijziging plaatsvindt cruciaal; een kleine oppervlakte zal geen grote impact hebben op de omgeving, terwijl een grotere oppervlakte wel een grote impact kan hebben.

### Terreinophoging

Een terreinophoging op zich heeft niet echt een grote invloed op het grondwater, behalve dan een verdikking van de onverzadigde zone. Hierdoor zal het langer duren eer het percolerende neerslagwater de grondwatertafel bereikt. Bij een beperkte verhoging van enkele decimeters is de impact echter beperkt, behalve dan als de afdekking uit veel minder doorlatend materiaal bestaat (leem, klei). Daarnaast kan de opgehoogde grond andere eigenschappen dan de onderliggende grond hebben wat een effect kan hebben op de kwaliteit van het percolerende water. Al bij al is de impact lokaal beperkt en in de nabije omgeving zeer beperkt.

Als de ophoging echter plaatsvindt op een terrein met afwateringsgrachten of andere drainerende structuren, kan het effect veel groter zijn. In dit geval kan de drainagebasis, zijnde het laagste drainagepeil in een gebied (bodem van een gracht of een overlooppeil), van deze afwaterende structuren verhoogd worden waardoor de grondwaterpeilen binnen en zelfs buiten de verhoogde zone kunnen stijgen. In een extreem geval kan de grondwaterstroming zelfs van richting veranderen, als een ander, nabijgelegen gebied de drainagefunctie overneemt. David: Bedoel je dat door de ophoging sloten gedempt worden?

## Cumulatieve effecten

In zeer brede zin hebben alle menselijke ingrepen op het watersysteem een impact en is de cumulatieve impact van al deze ingrepen groter dan de som van de individuele invloeden David: Waarom zou dat zo zijn, groter dan de som van de individuele invloeden? Bj zuivere superpositie is die som precies gelijk. Je zou het woord `kan` kunnen toevoegen aan de zin. Alleen al het intensieve landgebruik van Vlaanderen voor wonen, landbouw en industrie heeft de grondwatervoeding grondig veranderd. Het oppervlaktewatersysteem werd ook sterk aangepast, wat ook een grote weerslag heeft gehad op het grondwatersysteem. Daarnaast is het ook zo dat grondwatersystemen zich over tientallen tot honderden kilometers kunnen uitstrekken en de invloeden van ingrepen dus zeer ver en zeer lang kunnen doorwerken. Om deze redenen is het niet éénduidig te definiëren welke ingrepen in rekening moeten gebracht worden om cumulatieve effecten van een ingreep te bepalen. In enge zin worden dikwijls enkel de vergunningsplichtige ingrepen in rekening gebracht die binnen de invloedssfeer van een nieuw aan te vragen ingreep liggen. Het bepalen welke ingrepen al dan niet meegenomen moeten worden is echter opnieuw verre van éénduidig.

In veel gevallen is de invloed van verschillende ingrepen op de grondwaterstanden een optelsom van de individuele ingrepen (in een lineair systeem). Bijvoorbeeld de verlaging tussen twee pompputten is de optelsom van de verlagingen van de individuele putten (1+1=2). In sommige gevallen gaat deze optelsom niet op. In zogenaamde niet-lineaire systemen geldt dat de som van de effecten (verlagingen) niet gelijk aan de individuele invloeden (verlagingen; 1+1 < of >2). Bij een onttrekking aan de watertafel van een dunne watervoerende laag boven een kleilaag, zal de verzadigde dikte relatief sterk afnemen ten opzichte van de watervoerende laag. Hierdoor zal de toestroming minder vlot verlopen naar de put en dus de verlaging groter zijn dan indien de verzadigde dikte min of meer gelijk zou blijven. Twee putten in elkaars buurt in een dergelijk systeem zullen dus gezamenlijk een grotere verlaging teweegbrengen dan de verlagingen van de individuele putten. Een ander voorbeeld van een niet-lineair systeem (1+1 < of >2) is het droogvallen van waterlopen. Een drainerende waterloop in de buurt van een pompput zal het effect van de verlaging verminderen, door afname van het drainagedebiet van de waterloop. Op het moment dat de waterloop echter droog komt te staan, valt de bufferende werking weg en zal de verlaging door de pompput op dat moment sterker (niet-lineair) toenemen.

## Klassering van grondwateringrepen

Hierboven werden de meest voorkomende ingrepen in de praktijk benoemd en de onderlinge verschillen besproken. Deze ingrepen kunnen abstracter geklasseerd worden volgens de belangrijkste factoren die het fysische proces en dus de berekeningsmethoden bepalen (Tabel 1):

- Type: onttrekking (vb. bemaling, winning, verharding, vegetatiewijziging of waterloopwijziging), aanvulling (vb. infiltratie, injectie, vegetatiewijziging, ontharding of waterloopwijziging) of combinatie (vb. retourbemaling of koude-warmte opslag).

- Geometrie: punt-, lijn- of vlakvormig, bijvoorbeeld respectievelijk een grondwaterput, een drainagestreng en een infiltratievijver.

- Diepte: ondiep (typisch eerste 10-20 m onder het maaiveld) en diep (typisch 50-500 m diep). Het onderscheid tussen ondiep en diep is uiteraard niet zwart-wit.

- Tijdelijkheid: tijdelijk (typisch enkele dagen, weken of maanden zoals bij een bemaling of winning voor irrigatie) en permanent (meerdere jaren). Ook hier is het onderscheid niet zwart-wit. Verder is bijvoorbeeld een winning voor irrigatie tijdelijk in één jaar (enkel actief in het groeiseizoen), maar jaar op jaar wederkerend.

- Aantal: enkelvoudig (één put, drainagestreng of infiltratievijver) of meervoudig (puttenbatterij, meerdere drainagestrengen). Als meerdere ingrepen dichtbij elkaar voorkomen kunnen ze samen een andere geometrie aannemen; bijvoorbeeld een reeks parallelle drainagestrengen die samen een vlakdekkende drainage vormen, of een reeks putten dichtbij elkaar (puttenbatterij) die samen een lijnvormige onttrekking vormen.

Tabel 1: algemene indeling van grondwateringrepen volgens type, geometrie, diepte, tijdelijkheid en aantal.

| Ingrepen |  |  | enkelvoudig |  | meervoudig (cumulatief) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | tijdelijk | permanent | tijdelijk | permanent |
| Onttrekking | punt | ondiep |  |  |  |  |
|  |  | diep |  |  |  |  |
|  | lijn | ondiep |  |  |  |  |
|  |  | diep |  |  |  |  |
|  | vlak | ondiep |  |  |  |  |
|  |  | diep |  |  |  |  |
| Aanvulling | punt | ondiep |  |  |  |  |
|  |  | diep |  |  |  |  |
|  | lijn | ondiep |  |  |  |  |
|  |  | diep |  |  |  |  |
|  | vlak | ondiep |  |  |  |  |
|  |  | diep |  |  |  |  |
| Onttrekking en aanvulling | punt | ondiep |  |  |  |  |
|  |  | diep |  |  |  |  |
|  | lijn | ondiep |  |  |  |  |
|  |  | diep |  |  |  |  |
|  | vlak | ondiep |  |  |  |  |
|  |  | diep |  |  |  |  |

# Grondwatersystemen typologie

In het rapport van de ecohydrologische gebiedsbeschrijvingen voor natuurgebied in Vlaanderen [6] onderscheidt Piet De Becker zes ecohydrologische systemen (zonder de “speciale” systemen die weinig voorkomen):

- Polders: “gebieden waarin de waterhuishouding sterk artificieel gewijzigd is; er wordt permanent bemalen om grote delen van het land boven water te houden.”

- Alluviale valleien met kwel: rivier- of beekvallei waarvan het voormalig veenpakket door  recente erosie is afgedekt met sedimenten, in de vorm van een “rivierkanaal met steile oevers, oeverwallen en komgronden”. Kwel is opwaartse grondwaterstroming. “Als de rivier in kwestie ingesneden is in een watervoerende laag (die dan nog onder de onderkant van het alluvium doorloopt), dan wordt er veelal nog opstuwend grondwater dwars door het alluvium geperst. Het resultaat is dan kwelwater in de wortelzone van de vegetatie in de alluviale vlakte.”

- Alluviale valleien zonder kwel: ”Als de rivier zich dwars door het watervoerende pakket heen gesleten had, tot in de onderliggende aquitard (kleilaag), dan stroomt er geen grondwater onder het alluvium.”

- Kempisch beekdal: dit is ook een rivier-/ of beekvallei, maar in zandige gronden met weinig sedimentatie. “De veenafzettingen werden daardoor niet afgedekt en liggen nog steeds aan het oppervlak in het beekdal. Er is geen detailtopografie ontstaan met oeverwallen en komgronden.”

- Infiltratiegebieden: “plateaugronden waar, ondanks de neerwaartse stroomrichting van het grondwater, het freatische peil tot in de buurt van het maaiveld zit en er lokaal zelfs (in terreindepressies) bovenuit stijgt.”

- Brongebieden: “zijn te vinden op hellingen (doorgaans valleiflanken) waar de topografie een ondoorlatende laag (doorgaans een kleilaag) snijdt. Bovenop die kleilaag ligt dan een watervoerende (zand(-ige)) waaruit grondwater in een puntlocatie uittreedt.”

Volgens van Dam [2] worden drie grondwatersystemen met grondwatertafels dichtbij het maaiveld (“topsystemen”) voorgesteld, met elk een andere reactie op grondwateringrepen (in dit geval een onttrekking):

- Poldersysteem: vlak, zeer laaggelegen gebied met een zeer dicht netwerk aan drainagegrachten (of -buizen). In natte perioden draineren de grachten continu, in droge perioden bevloeien ze het grondwater, normaal gezien zonder droog te vallen. Er is dus een permanente bufferende werking die de verlaging van een grondwateronttrekking beperkt.

- Overgangsgebied: laaggelegen (vallei)gebied met verspreide waterlopen die het grondwater draineren bij hoge grondwaterstanden. De verticale grondwaterstroming gebeurt zowel neerwaarts (verder van de waterlopen) als opwaarts (dichter bij de waterlopen). In droge perioden zal de afvoer van de waterlopen afnemen, wat een bufferende werking heeft op de verlaging van de grondwaterstand door een grondwateronttrekking. In zeer droge perioden kunnen sommige waterlopen droogvallen waardoor de bufferende werking vermindert.

- Infiltratiegebied: hoger gelegen gebied met een dalende grondwaterstand richting een rivier-/beekvallei, met een hoofdzakelijk neerwaartse grondwaterstroming. De verlaging van de grondwaterstand door een onttrekking leidt ook hier niet tot een droogvallen van de waterloop.

Er wordt voor elk van deze systemen nog een onderscheid gemaakt tussen een freatische en gespannen situatie. De indeling van De Becker past min of meer in deze van Van Dam [2], als volgt:

- Polders -> Poldersysteem.

- Alluviale valleien met kwel -> Overgangsgebied of Poldersysteem als zeer veel drainagestructuren voorkomen.

- Alluviale valleien zonder kwel -> Overgangsgebied of Poldersysteem als zeer veel drainagestructuren voorkomen. David: komen hier dan niet juist minder drainagestructuren voor?

- Kempisch beekdal -> Overgangsgebied of Poldersysteem als zeer veel drainagestructuren voorkomen.

- Infiltratiegebieden -> Infiltratiegebied.

- Brongebieden -> infiltratiegebied.

De indeling van Van Dam werd grotendeels overgenomen maar met een iets andere invulling:

- Kwelgebied:

  - Topografische positie: laag gelegen: in riviervalleien en nabij de kust.

  - Voeding: zowel van neerslag – verdamping als van waterlopen in droge perioden.

  - Verticale grondwaterstroming: hoofdzakelijk kwel, beperkte, lokale wegzijging in hoger gelegen zones.

  - Oppervlaktewater: zeer dicht netwerk aan waterlopen (sloten, buisdrainage…), die zowel kunnen draineren in natte perioden als voeden in droge perioden.

  - Streken in Vlaanderen: kustpolders, estuaria-polders (Scheldemonding, Zeeuws-Vlaanderen), riviervalleien (Ijzer, Leie, Schelde, Nete, Dijle, Demer…).

- Overgangsgebied:

  - Topografisch: typisch op het lager gelegen deel van hellingen.

  - Voeding: neerslag – verdamping, zijwaartse instroming van hogerop en eventueel van waterlopen in droge perioden.

  - Verticale grondwaterstroming: minder belangrijk.

  - Oppervlaktewater: eerder verspreid netwerk van semi-natuurlijke waterlopen die kunnen droogvallen en hoofdzakelijk draineren.

  - Streken in België: alle zones tussen infiltratie- en kwelgebieden.

- Infiltratiegebied:

- Topografische positie: hoog, op of in de buurt van waterscheiding of bovenaan een helling.

  - Voeding: enkel van neerslag-verdamping.

  - Verticale grondwaterstroming: hoofdzakelijk neerwaarts (wegzijging).

  - Oppervlaktewater: sterk verspreid, hoofdzakelijk drainerend (bovenstrooms, brongebieden). David: ook deels droogvallend in de zomer?

  - Streken in België: Kempisch plateau in Limburg, tertiaire heuvels van midden België, dekzandrug Maldegem-Stekene, kustduinen, cuesta’s.

Het al dan niet voorkomen van kwel is sterk gerelateerd aan de dikte van de watervoerende laag. Hoe dikker deze laag, hoe meer de ondiepe laag gevoed kan worden door diepere lagen. Dit is niet alleen van belang bij de alluviale valleien, maar ook in de polder en de infiltratiegebieden. Vandaar dat in deze studie nog een onderscheid wordt gemaakt tussen ondiepe en diepe systemen, waarbij ondiepe systemen een dunne watervoerende laag hebben en voornamelijk een horizontale grondwaterstroming kennen en diepe systemen een dikke watervoerende laag hebben en zowel horizontale als verticale grondwaterstroming kennen. De polder als systeem wordt uitgebreid naar de meer algemene benaming “kwelgebied”. Zo komen we tot 12 verschillende systemen (Tabel 2). Het spreekt voor zich dat deze indeling niet alle mogelijke grondwatersystemen in Vlaanderen dekt, zeker niet de speciale, zeer lokale systemen; maar toch een overgroot deel. In al deze systemen wordt een ondiepe grondwaterstand verondersteld van maximaal enkele meters diepte, aangezien diepere grondwaterstanden geen sterk grondwaterafhankelijke vegetaties toelaten.

Tabel 2: Indeling in verschillende systemen.

| Systeem | Aquiferdikte | Aquifertype | Nr |
| --- | --- | --- | --- |
| Kwelgebied | dun | freatisch | 1 |
|  |  | gespannen | 2 |
|  | dik | freatisch | 3 |
|  |  | gespannen | 4 |
| Overgangsgebied | dun | freatisch | 5 |
|  |  | gespannen | 6 |
|  | dik | freatisch | 7 |
|  |  | gespannen | 8 |
| Infiltratiegebied | dun | freatisch | 9 |
|  |  | gespannen | 10 |
|  | dik | freatisch | 11 |
|  |  | gespannen | 12 |

Figuur 4: schematische doorsnede van verschillende grondwatersystemen, links: freatisch; rechts: gespannen; boven: dun; onder: dik. De gestreepte pompfilter geeft de locatie van de ingreep aan.

# Literatuur

- Reilly, T.E., Harbaugh, A.W., 2004, Guidelines for evaluating ground-water flow models: U.S. Geological Survey Scientific Investigations Report 2004-5038, 30 p.

- van Dam, J. De Lange, W., 2023. Het invloedsgebied van grondwateronttrekkingen voor droogteschade. Stromingen 29 nr 3.

- Bos-Burgering, L., Weerts, A., Pouwels, J., Jacobs, C., Jansen, F., 2020. Deltafact verdamping. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer STOWA, 42 p.

- Vlaamse Milieumaatschappij, 2019. Richtlijn bemalingen ter bescherming van het milieu. 241 p. url: https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling/richtlijnen-bemalingen-ter-bescherming-van-het-milieu

- Departement Omgeving, 2021. Milieueffectrapportage richtlijnenboek: water. 161 p. https://omgeving.vlaanderen.be/nl/richtlijnenboeken-handleidingen-en-codes-van-goede-praktijk

- De Becker, P., 2020. Ecohydrologische gebiedsbeschrijvingen voor natuurgebieden in Vlaanderen in het kader van PAS. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2020 (12). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 506 p.

# Bijlagen

## Interview Mathieu Agniel (Leefmilieu Brussel)

### Voorstelling geïnterviewde

- Geïnterviewde: Mathieu Agniel

- Dienst: Leefmilieu Brussel (werkt deeltijds als zelfstandig adviseur voor geothermische modellering in Frankrijk)

- Functie en werkbereik: Hydrogeoloog – Omgevingsvergunningen en monitoring

- Plaats: online Teams meeting

### Algemene opmerkingen

- In Brussel gaan de meeste aanvragen over bemalingen. Aanvragen voor permanente winningen hebben een frequentie van ongeveer 1 aanvraag per jaar.

- De focus in Brussel ligt op de waterhuishouding en bijhorende problematiek in het kader van zettingen en opstuwing. Impact op Natura 2000-gebieden is ondergeschikt omdat er weinig (droogtegevoelige) gebieden zijn.

- Algemene aanpak: pragmatisch, case-by-case.

### Effecten winning op natuur

Hoe wordt er in Brussel omgegaan met impact van grondwaterwinningen in het kader van de vergunningsverleningsprocedure waarbij er effecten zijn op natuur?

- Begint meer en meer verplicht te worden om regenwatervangen te voorzien om herinfiltratie te garanderen.

- Het ideaal is een netto nulflux.

- Binnen Natura 2000 gebied: speciale vergunning nodig. Deze aanvragen worden dan ook behandeld door Natura 2000-gebiedsexpert. Er is geen vaste regelgeving hiervoor en er wordt vooral in overleg door vergunningsverleners bepaald.

- Indien invloed onacceptabel wordt geacht, worden er maatregelen voorgesteld (wanden etc.). Dit is redelijk zeldzaam en wordt ook case-by-case bekeken.

- Zettingen zijn een groter probleem bij bemalingen in Brussel dan de invloed op natuur (veel slappe gronden).

### Hoe worden bemalingen geëvalueerd?

- Geen richtlijnen. De evaluatie wordt bekeken op een case-by-case basis, waarbij specifieke eisen afhankelijk zijn van het risico en de persoon die de aanvraag behandeld.

- Mogelijks zal er in de toekomst wel meer gekeken worden naar de Vlaamse bemalingsrichtlijnen.

- Berekeningen gaan van zeer beperkte berekeningen (Sichardt), tot meer complexere analytische berekeningen en numerieke simulatie. Eenvoudige berekeningen zullen vaak leiden tot bijkomende vragen die moeten behandeld worden in een meer uitgebreide studie opgesteld door een expert.

- Wel interne (niet publieke) informele richtlijnen om consistentie tussen verschillende vergunningsverleners te behouden.

- Voor de evaluatie zijn er eigenlijk maar 3 personen, waarvan twee verbonden aan de dienst en één externe consultant (Almadius);

- De beperkte omvang van de administratie maakt het moeilijk om extra vergunningsverleners te trainen die autonoom hydrogeologische/geotechnische vraagstukken kunnen evalueren.

### Evaluatie permanente, diepe winningen

- Weinig permanente winningen aangevraagd (1 per jaar).

- Sommige aquifers hebben een maximum toegelaten extractiedebiet (niet vrijgegeven). Omdat de Brusseliaan en Landeniaan aquifers eerder traag reageren, worden voor de grenzen conservatieve waarde aangenomen waarbij geen conflicten in grondwatergebruik aanwezig zijn. Boven deze grenzen dient een expert de aanvraag te evalueren. Zal ook moeizaam zijn voor Sokkel en Krijt, aangezien dit kwetsbare aquifers zijn.

- Iedere 3 à 5 jaar wordt de globale piëzometrie bekeken, waarbij een gevoeligheidsanalyse wordt uitgevoerd om te zien wat de trends zijn in grondwaterstijghoogte in functie van de voeding en de drainage (waterlopen), om zodoende te bekijken hoeveel ruimte er is voor afname door grondwaterwinningen.

### Cumulatieve effecten

- Permanente winningen: gegeven het lage aantal permanente winningen, is dit geen groot probleem.

- KWO, wordt nu nog niet echt bekeken, eventueel wel voor de toekomst.

- Bemalingen: te weinig informatie om cumulatieve effecten te beoordelen, zo is de timing van de uitvoering vaak niet voldoende gekend. (Dit is misschien wel interessant naar de toekomst toe).

- Als alternatief wordt er gewekt met interne (en informele) drempelwaarden:

  - Voor geothermie en permanente winningen:

    - Afstandslimiet of piëzometrisch effect:  1 m op 2500 m afstand van perceel. Weinig overtredingen hiervan;

    - Thermische impact (1° C op 150 m) (thermisch effect)

  - Voor permanente winningen:

    - Afstandslimiet of piëzometrisch effect: 1 m op 2500 m afstand van perceel.

  - Grenzen worden intern beoordeeld, benchmarking met andere landen.

  - Op termijn zouden deze openbaar gemaakt worden met als doel dat onder meer de KWO systeem zo goed mogelijk gebalanceerd worden.

### Seizoenale effecten (bv. drogere perioden)

- Algemeen worden deze niet in rekening gebracht.

- Winningen:

  - Brusseliaan aquifer toont weinig seizoenale fluctuaties.

  - Peilen in Brusseliaan dalen sinds 2000. Uit een gevoeligheidsanalyse blijk dit voornamelijk een gevolg te zijn van veranderingen in grondwatervoeding. Dit heeft ook een effect op verbonden waterlopen omdat de buffering vermindert.

  - Dit kan in de toekomst doorwegen op vergunningen voor permanente winningen in het Brusseliaan, maar voorlopig nog geen probleem o.w.v. het beperkt aantal winningen;

- Bemalingen:

  - Bemalingen meestal op alluviale vlakte, stroomafwaarts van aquifers, minder een probleem om daar te capteren dan bovenstrooms;

  - Momenteel geen algemene restricties op bemalingen tijdens seizoenen, maar elke maand worden de grondwaterpeilen geëvalueerd. Zo kan er tijdig ingegrepen worden bijvoorbeeld door een verbod op te leggen.

  - Mogelijk komen er in de toekomst verdere beperkingen.

- Ondergrondse structuren die de permanente grondwaterhuishouding wijzigen:

  - Wanden:

    - Probleem in Brussel door dichte bebouwing, maar vaak noodzakelijk voor zettingsrisico te vermijden. Weinig data om het cumulatieve effect hiervan te beoordelen. Bijvoorbeeld de locatie van waterkerende wanden wordt niet altijd gecatalogiseerd;

    - Moeilijk om harde regels op te leggen en zo te bepalen waar wanden zijn toegelaten en waar niet. Er werd hiervoor ook onafhankelijk advies gevraagd aan onder andere universiteiten.

  - bypass (passage d’eau):

    - Automatische procedure aanwezig die bepaalt wanneer een grondwater bypass (passage d’eau) nodig is. Deze wordt dan ook  opgelegd in de vergunning.

    - Moeilijk om te bepalen wat het effect zal zijn in de toekomst. In studies wordt er gekeken naar de huidige toestand, maar de invloed kan veranderen als er bijvoorbeeld meerdere grote constructies bijkomen.

    - Moeilijk om een norm op te leggen wat veel of weinig opbolling is.

    - Het veiligste om altijd een bypass te installeren omdat er zoveel onzekerheid is over factoren die de grondwaterhuishouding in Brussel bepalen. Met bypass zit je dan altijd veilig naar verantwoordelijkheid toe voor opbolling en/of zettingen door verlaging aan stroomopwaartse zijde van structuur.

    - Bypass is geen kostprobleem, maar eerder een competentieprobleem van de adviseurs die in sommige gevallen te weinig kennis van zaken hebben om zowel de hydrogeologie, de geotechnische als de structurele en uitvoeringszijde van het verhaal te beoordelen

    - Alle afgedamde lagen moeten terug verbonden worden, niet enkel de zeer doorlatende.

  - Algemeen geldt dat er geen specifiek ontwerp is dat wordt opgelegd, zolang het voorliggende ontwerp effectief werkt.

### Monitoring

- Opleggen van extra monitoring of staalnames wordt niet echt gedaan vanuit overheid.

- Monitoringsplannen kunnen wel opgesteld worden tijdens de vergunningsaanvraag, maar deze zijn vrij algemeen van aard. Zo dient er beschreven te worden hoe een bepaald probleem gedetecteerd zal worden (peilbuis in natuurgebied om effect in te schatten). Soms wordt er gevraagd wat de maatregelen zijn die genomen worden om het effect op de omgeving te beperken, of wat als alternatief gebruikt kan worden voor huidige uitvoering (plan B).

- Monitoring wordt opgelegd om op te volgen, niet om project af te blokken. Mogelijk wordt er bijkomstig een inspectie uitgevoerd.

### Parameterkeuze

- Voor de vergunningsverlening wordt er niet gekeken naar harde grenzen of kerngetallen. Er wordt eerder een inschatting gemaakt of de methodologie solide is, of er genoeg aandacht aan de problemen wordt gegeven, of er alternatieven bekeken zijn.

### Gebruik grondwatermodellen van Brussel:

- Status: er is een eerste versie van modellen voor alle relevante aquifers.

  - Stationaire modellen gekalibreerd op piëzometrie van mei 2013.

  - Moeilijk om te vernieuwen (geen resources, enkel Mathieu werkt daar part-time op).

- Python script werd opgesteld voor automatisering van het geologisch model.

- Moeilijkheid zit er dan in om de resultaten uit te rollen op BrugeoTool, BruWater, etc…

### Andere uitdagingen

- Weinig bewustzijn over ondergrond in Brussel, dus ook weinig middelen voor verdere stappen

  - Wel verbetering, met name door BrugeoTool en KWO’s.

  - Weinig kennis binnen Brusselse overheid.

### Kort inzicht procedure KWO-vergunning Frankrijk:

- Beheert door “prefecture” die samenwerkt met DREAL.

- Vergunningsverloop op basis van een criteria-analyse:

  - Minder dan 500 kW;

  - Debiet onder de 80 m³/u voor een open systeem;

  - Diepte beperkt tot 200 m.

Indien voldaan aan alle drie de voorwaarden, dan is het een eenvoudig proces. Anders valt het systeem in het veel complexere traject van een mijnvergunning.

## Interview Niels van der Maaden (Waterschap Rijn en IJsel, Nederland)

### Voorstelling geïnterviewde

Niels is hydroloog in dienst van het studiebureau SWECO in Nederland en werkt sinds twee jaar twee à drie dagen in de week voor het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ), waar hij inhoudelijk, hydrologisch advies geeft aan het team die aanvragen voor vergunningen beoordeelt. Niels adviseert over aanpassingen van het watersysteem binnen het beheergebied van Rijn en IJssel: onttrekkingen, infiltraties, verharding, aanpassingen aan waterlopen zoals dempen en graven van watergangen…

### Herkomst vergunningsaanvragen

Vaak komen de aanvragen van een gemeente, maar er kunnen evengoed vragen van particulieren afkomstig zijn. De initiatiefnemer (gemeente) geeft bijvoorbeeld aan dat wateroverlast optreedt waarbij zij willen gaan pompen of infiltreren. Voorafgaand aan de officiële aanvraag, verzoekt men het Waterschap om mee te denken waar men op moet letten en welke oplossing het beste past. Zo’n vraag kan bijvoorbeeld even goed over verharding gaan zoals voor een nieuw bedrijventerrein. De aanpak waarbij het Waterschap kan meedenken in de ontwerpfase, voorafgaand aan de aanvragen voor een vergunning, heeft in de praktijk de voorkeur en versoepelt de vergunningverlening (pro-actief advies voor de vergunningsaanvraag).

### Omvang van de ingreep

De omvang van de ingreep speelt een grote rol, want bijvoorbeeld bij onttrekkingen is pas vanaf een bepaalde hoeveelheid een vergunning nodig. Voor lagere hoeveelheden volstaat een melding. Bij zeer grote onttrekkingen licht het waterschap de provincie in en is de provincie wettelijk het bevoegd gezag inzake de  vergunningverlening. De betreffende hoeveelheden staan op de website van Rijn en IJssel.

In Nederland is de regelgeving en handhaving van wateringrepen verdeeld over de Waterschappen, die elk eigen regels en implementatie hebben van de nationale en Europese wetgeving. Dit laat maatwerk toe per Waterschap, waar specifieke noden zijn afhankelijk van het watersysteem in de regio.

Op de website van het Waterschap kan de initiatiefnemer van een grondwateringreep nakijken welk type aanvraag hij moet indienen en waar: https://www.wrij.nl/direct-regelen/vraag-vergunning-meld-activiteit . Voor bronbemaling geldt bijvoorbeeld:

### Beoordelingsproces

De aanvraag van een ingreep gebeurt via het portaal van het Waterschap. Dit portaal heeft schema’s en beslisbomen. Een aantal zaken moeten hier standaard ingevuld worden, zoals debiet en duur, waarvoor het portaal een aantal gestandaardiseerde antwoorden heeft. Hier komt onder andere uit of de ingreep meldingsplichtig is of vergunningsplichtig. Meldingsplichtige ingrepen worden normaal niet specifiek beoordeeld, maar gewoon geaccepteerd, terwijl vergunningsplichtige ingrepen worden beoordeeld.

Het beoordelingsproces en -traject voor eenvoudige aanvragen is binnen het waterschap geformaliseerd en gestandaardiseerd. Complexere vragen worden door de vergunningverlener al dan niet met hulp van een expert meer in de diepte bekeken. Meestal wordt voor complexere ingrepen een studie uitgevoerd door een studiebureau in opdracht van de aanvrager van de ingreep. Het waterschap beoordeelt dan deze studie op volledigheid en juistheid, en vraagt waar nodig bijkomende aanpassingen of verduidelijkingen.

Een vergunning die officieel bij een Waterschap wordt aangevraagd komt als eerste op het bureau terecht van de gebied-gespecialiseerde vergunningverlener. Deze toetst de aanvraag en vraagt indien nodig over specifieke aspecten advies aan de inhoudelijke experts, zoals een hydroloog die de aanvraag inhoudelijk beoordeelt en toetst middels berekening, veldbezoek, archief etc. en dan met een onderbouwd advies komt, welke in de regel door de vergunningverlener wordt overgenomen.

Het verdere traject van de behandeling van de aanvraag is afhankelijk van grootte van de voorgenomen ingreep in het landschap. Bij grote ingrepen wordt vaak een natuurtoets, hydrologische studie of andere studie verlangd. Hydrologen met een goed beeld van de mogelijke gevolgen van maatregelen op de omgeving beoordelen de aanvragen en bepalen of de studies alle nodige elementen hebben behandeld, zoals bijvoorbeeld zettingsberekeningen als deze nodig zijn. Voor bijvoorbeeld beschermde natuur wordt een kaart met daarop de natuurwaarden overlegt met het verlagingenbeeld en de officiële lijst van criteria wordt daarmee geconfronteerd.

Op vrijdagen worden de binnengekomen aanvragen verdeeld over vergunningverleners. Op maandag hebben betrokken specialisten de tijd om de hem/haar toegewezen vergunningen door te lezen. Binnen het Waterschap wordt elke dinsdag een “Watertafel” georganiseerd waar de omgevingsmanagers, vergunningverleners en inhoudelijke specialisten samen naar de binnengekomen aanvragen kijken en beslissen welke meer in detail moeten geëvalueerd worden.

Het initiatief voor de evaluatieprocedure van de vergunning ligt bij de vergunningverlener, niet bij de inhoudelijke specialist. In principe is de vergunningverlener ook eindbeslisser. Bij grote projecten en bij projecten die de grens van het Waterschap overschrijden overleggen Waterschap en provincie met elkaar en zonodig met andere Waterschappen.

### Impactberekening

Voor eenvoudige, kleine ingrepen (meldingsplicht) wordt gewerkt met vuistregels en beslissingsbomen. Voor complexere ingrepen (vergunningsplicht) zijn er geen standaard “richtlijnen” of rekentools beschikaar voor de initiatiefnemer van de ingrepen; er wordt beroep gedaan op de expertise van de studiebureau’s en de experts binnen het Waterschap. Een aantal jaren geleden heeft Acacia Water, een studiebureau hydrologie, wel een grondwater-berekeningstool gemaakt voor een consortium van waterschappen. Deze tool is echter nooit in gebruik geraakt. Het waterschap heeft wel interne tools en rekenmodellen om zelf de ingrepen te toetsen. Deze zijn veelal niet openbaar of beschikbaar voor derden. Zo wordt voor oppervlaktewater getoetst aan de NBW-modellen (Nationaal Besluit Water). Met deze modellen hebben Waterschappen het gehele landelijke en regionale watersysteem getoetst, voornamelijk op overstromingsgevaar. Met de NBW-modellen zijn de zogenoemde T10 en T100-gebeurtenissen voor elk oppervlaktewatersysteem gesimuleerd. Het resultaat van deze modellering zijn de gebieden die gemiddeld éénmaal in de 10 respectievelijk 100 jaar overstromen. Daaruit volgen risicolocaties vanuit rivieren. Bij het Waterschap ligt de taak om deze T10 en T100-gebieden te minimaliseren. Een vergunningaanvraag wordt aan het model toegevoegd en vervolgens wordt gekeken in hoeverre de situatie verergert; wat voorkomen dient te worden met extra maatregelen of het weigeren van de  vergunning.

In regel wordt altijd uitgegaan van de worst case benadering, dus de parameters worden conservatief ingeschat. Transparantie van invoerparameters is nodig. Bij twijfel over de invoer of uitkomsten van een berekening wordt een herberekening gevraagd. Om reken te houden met onzekerheden en natuurlijke (grondwater-)variaties rapporteren veel aanvragers rekenresultaten binnen een bepaalde bandbreedte zoals bijvoorbeeld een verlaging van de grondwaterstanden bij een gemiddelde laagste (GlG) en hoogste (GhG) grondwaterstand.

### Beoordelingscriteria

Beoordelingscriteria en vuistregels zijn via een intern proces tot stand gekomen; dit is veelal historisch gegroeid. Tot de criteria behoren toetsing aan het beleid van het Waterschap dat door het bestuur wordt bekrachtigd. Bijvoorbeeld in het Waterschap Delftland worden geen bemalen tunnels meer toegelaten in de polders. In het algemeen bestaat de eis dat de bestaande situatie niet verslechtert. Dit geldt ook als er in principe nog ruimte in het systeem zit, om precedentwerking zoveel mogelijk te voorkomen en zo te vermijden dat vele kleine ingrepen cumulatief toch kunnen leiden tot negatieve impact. Bijvoorbeeld bij een aanvraag voor een nieuwe vijver onder de grondwaterstand wordt dit gehanteerd. Op zich heeft één enkele vijver van beperkte omvang nauwelijks effect (zoals toename van de verdamping in de zomer), maar keur je er één goed, dan moet je de volgende ook accepteren enzovoort.

Bemalingen, verhardingen, koppelingen van watergangen, dempen, graven en aanpassingen van watergangen worden vaak beoordeeld binnen het kader van een “legger wateren”. Een legger is van oorsprong een boekwerk waarin een register wordt bijgehouden van te ontvangen vaste inkomsten en van voor onbepaalde tijd vastgelegde gegevens over onroerend goed (Wikipedia). De bekendste legger is de kadastrale leger van het Kadaster (Openbaar Register). Ook gemeenten en waterschappen houden leggers bij met daarin de wegen en de oppervlaktewateren, met kunstwerken (duikers, bruggen etc) (Dit is de legger wateren). De legger (oppervlaktewater) is feitelijk een verzameling van vectorbestanden in GIS met daarin elke watergang, stuw of duiker in het beheer van het Waterschap. Dit is inclusief de daarbij betrokken attributen zoals duikerdiameters, kruishoogtes van stuwen in winter en zomer etc. De legger wordt voortdurend geactualiseerd en bekrachtigd door het bestuur van het waterschap.

De verleende vergunningen bevatten altijd clausules die het mogelijk maakt om bepaalde verleende rechten al dan niet tijdelijk op te heffen. Zo bijvoorbeeld wanneer de waterstand ten gevolge van bemaling zoveel cm onder maaiveld zakt; of wanneer de verlaging groter blijkt dan van tevoren was berekend. Zo is het werkgebied van het Waterschap Rijn en IJssel deel van de zogenoemde Hoge Zandgronden; deze zijn gevoelig voor verdroging. Onttrekkingsvergunningen worden daar niet zomaar verleend, ook niet voor irrigatie. Irrigatievergunningen kunnen bij droogte altijd (tijdelijk) stopgezet worden, zoals deze zomer ook gebeurde en de laatste jaren feitelijk steeds vaker voorkomt. Voor de monitoring van de droogte beschikt het Waterschap over een grondwatermeetnetwerk. Dit irrigatieverbod is altijd gebaseerd op een advies van de (grond)waterspecialist, dat wordt voorgelegd aan het Waterschapsbestuur, dat daarop een beslissing neemt en die naar de betrokkenen laat uitgaan. De kritische waarden van de grondwaterpeilen worden niet in de legger ingeschreven, maar hebben een aparte databank. Ook deze kritische waarden worden door het Waterschap bepaald en bekrachtigd door het bestuur op basis van expertise, en wordt ook vernieuwd indien nodig. Zo is er weinig discussie mogelijk binnen het Waterschap zelf en is er een éénduidig kader naar de buitenwereld toe, dat juridisch ook goed stand kan houden bij bezwaren.

Er is natuurlijk veel gelobby van belangengroepen bij het Waterschap, dat een apart verkozen bestuur heeft (aparte stemming los van de andere overheden). Het bestuur zet namelijk de krijtlijnen uit van de regels binnen het Waterschap. Het Waterschap moet zich natuurlijk wel houden aan de nationale en Europese regelgeving. Intern worden binnen het Waterschap soms een tweede opinie gevraagd van een andere expert bij discussie.

### Vergunningstraject en verlening

De vergunning wordt onderbouwd door de initiatiefnemer. Bij grote projecten ligt er ook een MER rapportage voor. De aanvrager zal zijn/haar bezwaren ook goed moeten onderbouwen, om ontvankelijk te zijn. Voorgenomen vergunningen worden ter visie gelegd, zodat betrokkenen bezwaar kunnen indienen (zie website).

De behandelingstermijn van het Waterschap is 2-3 tal weken. Daaroverheen komt nog de ter-visie legging (6 weken?, zie website), het antwoorden van de publieke vragen en de eindbeslissing.

De ervaring is dat bij kleinere projecten zelden naar de rechter wordt gestapt. Conflicten worden in de regel in direct overleg tussen aanvrager en Waterschap beslecht, waarbij centraal staat dat zorgen bij het Waterschap worden weggenomen. Dat lijkt vaak te kunnen door het aanpassen van de aanvraag of het nemen van bijkomende maatregelen. Rechtstreeks contact tussen de vergunningaanvrager en de bezwaarlegger wordt vermeden, door als Waterschap hierin de beslissing te nemen.

### Hoe wordt omgegaan met klimaatverandering?

Het Waterschap houdt zich aan de meest actuele klimaatvoorspellingen van het KNMI, die binnenkort weer worden herzien.  Dit wordt vertaald in een opslag op onder meer de historische neerslagreeksen (bvb. Project van 50 jaar: x neerslag + y % klimaatinvloed). Voor verdroging was 2018 een mokerslag, met recente herhalingen. Nu ontwikkelen de waterschappen initiatieven onder het adagium “elke druppel de grond in”. Dit loopt via omgevingsmanagers met boeren en gaat onder meer over het slim opzetten van stuwen. Het waterschap richt zich zo steeds op droogteschade en lang niet meer vooral op natschade. Centraal binnen het Waterschap (de waterschappen) staat het meer klimaatrobuust maken van het watersysteem met als centraal thema het zowel mogelijk vasthouden van water in natte perioden voor droge perioden; elke druppel zoveel mogelijk de Hoge Zandgronden in.